РОССИЯ, 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное озеро

Телефоны: (385-64)

- приемная – 32-5-01, 23-9-32

- офисная АТС – 23-9-44

(через оператора)

Факс: (385-64) 23-9-37, 23-9-38

E-mail: info@kuchuk.ru

URL:    http://www.kuchuk.ru

  - Техническое задание

  - На закупку дизельного топлива летнего для нужд ОАО «Кучуксульфат»

- 1. Общая часть.

- 1.1. ОАО «Кучуксульфат» требуется произвести закупку дизельного топлива летнего. Способ проведения закупки - запрос предложений.

2.	Объем и требования к поставляемому Товару:

| № лота | Наименование | Единица измерения | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топливо дизельное летнее | т | 65 | Л-55 (ДТ-Л-К5) ТУ 38.301-19-155-2009 (переиздание с изменениями 1-13) ЛИБО ЕВРО летнее сорт С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5, ГОСТ 32511-2013 с изм. 1 |

Количество товара указано ориентировочно, исходя из нормы загрузки ж/д цистерн.

Технические требования к топливу дизельному летнему указаны в нижеприведенной таблице:

| № | Наименование показателей | Норма НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цетановое число, не менее | 51 |
| 2 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 55 |
| 3 | Массовая доля серы, мг/кг, не более: класс 5 | 10 |
| 4 | Плотность при 20°С, кг/м³, не более | Не нормируется . Определение обязательно |
| 5 | Содержание механических примесей | отсутствие |
| 6 | Массовая доля воды, % не более | отсутствие |
| 7 | Плотность при 15°С, кг/м³, не более | 820-860 |
| 8 | Предельная температура фильтруемости,°С не выше | -5 |
| 9 | Коксуемость 10%-ного остатка, % не более | 0,30 |
| 10 | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с, в пределах | 2,000-4,5000 |
| 11 | Зольность, массовая доля, % не более | 0,010 |

3.	Начальная (максимальная) цена договора: не определена.  Указанная цена  должна включать в себя налоги и транспортные расходы до склада Заказчика.

4.	Сроки и условия оплаты: Постоплата. Форма оплаты, предлагается Участником запроса предложений и является оценочным критерием для Закупочной комиссии ОАО «Кучуксульфат». Форма оплаты, в виде  100% предоплаты не допускается.

5.   	Срок поставки: 65 тонн с 13.11.2021 г. по 18.11.2021 года. Сроки поставки товара указаны на станции Новоблаговещенка.

6.	Место доставки Товар: СРТ до станция Новоблаговещенка Западно-Сибирская железная дорога согласно ИНКОТЕРМС-2000.

7.	Требования к участникам:

- Участником конкурентной процедуры проведения закупки может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

- Участник должен иметь опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг.

- Участник должен иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках.

- Участник должен быть платежеспособным, на момент проведения закупки не подлежать ликвидации и не отвечать признакам банкротства,  его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством РФ.

- Участник не должен иметь отрицательный опыт работы на рынке закупок товаров, работ, услуг с Обществом, а также с другими Заказчиками.

8. Критерием оценки  заявок Участником является:

- цена заявки;

-формы и условия оплаты;

- срок поставки продукции;

-предпочтительность коммерческих предложений (показатель, учитывающий не ценовую предпочтительность: статус участника, надежность, опыт работы).

Критерии оцениваются членами Закупочной комиссии по бальной системе.

Приложения:

1. Критерии оценки (Приложение №1 к техническому заданию)